山东农业大学泮河校区思源堂路面沥青铺设工程

工程量清单及相关要求

一、项目名称：山东农业大学泮河校区思源堂路面沥青铺设工程

二、有关要求

1.工期： 10天

2.质保期： 24 个月

3.保修期：  2   年

4.本项目预算：9.2 万元

三、施工要求

- 封闭施工作业区域，确保安全施工。

2.对旧路面用鼓风机等施工工具进行清扫，以便沥青能更好的附着于原路面。使粘层更好的发挥粘结作用。

3清理好旧路面后，均匀洒布粘层油，油量需适中。

- 摊铺机控制好平整度。使用Ac-10热沥青罩面加铺。掌握好热沥青的适宜温度，匀速缓慢进行，不得时快时慢，保持平整。

- 压路机压实，碾压平整。

- 以上工序完成后，清理施工现场，等新铺沥青冷却后，开放作业区域。

四、工程量清单

泮河校区：思源堂东侧水泥路面铺沥青路面

商铺门口至原沥青路西边宽度11.5米南北长度80.5米 ，厚度5公分； 共计:925.75平方米

11.5m

思源堂

80.5m

岱宗校区:1公寓东侧  路面切割切除树根，重铺沥青路面

东西长4.5米  南北4米   共计：18平方米